Katedra informatiky a výpočetní techniky

Semestrální práce z předmětu KIV/TI

Logické řízení - řízení otevírání garážových vrat

Jonáš Dufek

A21B0111P

jonasd@students.zcu.cz

Stanislav Kafara

A21B0160P

skafara@students.zcu.cz

18. 11. 2022

Obsah

1	Zadání	3

2	Analýza úlohy	4

3	Automatový model	5

3.1	Vstupní signály	5

3.2	Výstupní signály	5

3.3	Přechodový graf	6

3.4	Popis stavů	7

4	Popis implementace	8

5	Uživatelská příručka	9

5.1	Příprava a spuštění aplikace	9

5.2	Komunikace s aplikací	9

6	Závěr	11

6.1	Zhodnocení	11

6.2	Další možná vylepšení a rozšíření tématu	11

# Zadání

12. Logické řízení - řízení otevírání garážových vrat

Na http://home.zcu.cz/~vais/ v rozšiřujícím materiálu o konečných automatech prostudujte kapitoly Logické řízení a Principy softwarové implementace.

Navrhněte konečněautomatový model pro řízení otevírání garážových vrat podle zadání:

- Vrata jsou řízena ovládacím tlačítkem v garáži a vzdáleným ovládáním ovladačem (chová se jako tlačítko).

- Po příchodu signálu z tlačítka nebo ovladače (tj. po stisku tlačítka či ovladače) se dveře pohybují nahoru nebo dolů.

- Když je tlačítko stisknuto jednou při běhu dveří, dveře se zastaví.

- Když je tlačítko stisknuto podruhé, začnou se pohybovat opačným směrem.

- Existují horní a dolní mezní spínače pro zastavení motoru ovládání vrat.

- Je nainstalováno zařízení generující světelný paprsek dole přes šířku dveří fotobuňka, jestliže je paprsek přerušen, když se dveře zavírají, dveře se zastaví a začnou se pohybovat opačným směrem.

- V garáži je světlo, které má svítit při pohybu dveří a pak ještě 5 minut potom co se dveře otevřou nebo zavřou.

Definujte všechny vstupní a výstupní signály, automat popište přechodovým grafem.

Model řídicího automatu realizujte softwarově na základě principů popsaných v materiálu. Všechny signály od čidel modelujte vstupy od klávesnice, řídicí signály a informaci o stavu vypisujte textově na obrazovku.

# Analýza úlohy

Analýza úlohy probíhala tak, že jsme si nejprve načrtnuly diagram Obrázek 1.

Obrázek 1 - Diagram řízeného systému

Diagramem jsme si definovaly následující komponenty:

- B – Tlačítko, nebo vzdálený ovladač; Umožňuje uživateli ovládat systém.

- M – Motor; Může buď být vypnutý, nebo pohybovat vraty dolů, nebo nahoru.

- L – Světlo; Zapne se, jakmile se vrata začnou pohybovat. Vypne se, když buď vrata budou zastavena při otevírání, resp. zavírání, nebo když doběhne časovač.

- T – Časovač; Resetuje se a začne odpočítávat 5 minut, jakmile dojde k sepnutí
spínače TS nebo BS.

- TS – Horní mezní spínač vrat; Sepne při úplném otevření vrat.

- BS – Dolní mezní spínač vrat; Sepne při úplném zavření vrat.

- PC – Fotobuňka; Sepne při přerušení paprsku fotobuňky.

S pomocí diagramu Obrázek 1 již je jednoduché nadefinovat vstupní a výstupní symboly (viz kapitola 3) a poté vytvořit přechodový graf automatu.

# Automatový model

## Vstupní signály

Všechny tyto vstupní signály jsou zadávány uživatelem. V reálné implementaci by uživatel „zadával“ pouze signál BP a zbytek by byl ovládán pomocí hardwarových komponent.

Tabulka 1: Vstupní symboly automatu

| Vstupní symbol | Popisek |
| --- | --- |
| BP | Tlačítko stisknuto / ovladač stisknut. |
| BS | Dolní spínač sepnut (dveře se zavřely). |
| TS | Horní spínač sepnut (dveře se otevřely). |
| PC | Paprsek fotobuňky přerušen (objekt brání zavření dveří). |
| TF5 | Časovač pěti minut doběhl. |

## Výstupní signály

Výstupní signály představují „akce“, které se vykonávají při změně stavu automatu (automat Mealyho typu).

Tabulka 2: Výstupní symboly automatu

| Výstupní symbol | Popisek |
| --- | --- |
| M0 | Vypni motor ovládání vrat. |
| MD | Pohybuj vraty dolů. |
| MU | Pohybuj vraty nahoru. |
| L0 | Zhasni světlo. |
| L1 | Rozsviť světlo. |
| TS5 | Resetuj časovač a spusť časování pěti minut. |

## Přechodový graf

Obrázek 2 - Přechodový graf automatu

Oranžově jsou označeny signály horního a dolního spínače dveří, modře jsou označeny signály časovače, hnědě jsou označeny signály stisknutí tlačítka, a červeně je označen signál přerušení paprsku fotobuňky.

## Popis stavů

Tabulka 3 popisuje jednotlivé stavy automatu (viz Obrázek 2).

Tabulka 3: Stavy automatu

| Stav | Popisek |
| --- | --- |
| D0 | V zavřena, M vypnut, S nesvítí |
| D1 | V se pohybují nahoru, M zapnut, S svítí |
| D2 | V zastavena při pohybu nahoru, M vypnut, S nesvítí |
| D3 | V se pohybují dolů, M zapnut, S svítí |
| D4 | V zastavena při pohybu dolů, M vypnut, S nesvítí |
| D5 | V otevřena, M vypnut, S nesvítí |
| D6 | V zavřena, M vypnut, S nesvítí |
| D7 | V otevřena, M vypnut, S svítí |

# Popis implementace

Automat byl implementován standardním způsobem pro realizaci automatů Mealyho typu, tedy obsahuje přechodovou tabulku udávající následující stav, tabulku výstupních akcí udávající, jaká akce nastane po určitém vstupu, a pak obsahuje funkce, které s těmito tabulkami pracují.

Pro usnadnění práce s konzolovým uživatelským rozhraním byly přidány různá pole s popisky stavů nebo vstupních / výstupních symbolů (určeno pro výpis), dále bylo vytvořeno několik výčtových typů (pro stavy, vstupy, výstupy, …), jejichž účelem je zvýšení čitelnosti kódu.

Obrázek 3 - Diagram funkce loop()

Celý program je řízen smyčkou ve funkci loop(), jejíž diagram popisuje Obrázek 3.

Pro obsluhu „příkazových bloků“ diagramu byly implementovány příslušné funkce.

# Uživatelská příručka

## Příprava a spuštění aplikace

K softwarové implementaci byl použit jazyk C.

Kořenový adresář obsahuje soubor Makefile a Makefile.win, které mohou být použity pro překlad programu pomocí programu make. Program lze tedy přeložit příkazem
make -f Makefile na platformě UNIX, resp. make -f Makefile.win na platformě Windows.

Jelikož je ale program obsažen pouze v jednom souboru, je možné program přeložit
jednoduše pomocí překladače gcc (nebo alternativního). příkazem
gcc -o fmmodel.exe src/fmmodel.c.

Program lze spustit příkazem ./fmmodel.exe na platformě UNIX, resp. fmmodel
na platformě Windows.

Všechny příkazy jsou zadávány v kořenovém adresáři aplikace. Překlad a spuštění aplikace lze vidět na Obrázku 4.

## Komunikace s aplikací

Program komunikuje výhradně v konzoli. Uživatel zadává vstupní symboly (vypsané
na začátku programu). Program vždy uživateli vypisuje informace o aktuálním stavu
a vykonaných řídících signálech. Program lze kdykoliv ukončit zadáním řetězce „KONEC“.

Komunikace s aplikací lze vidět na Obrázku 4.

Obrázek 4: Překlad, spuštění aplikace a uživatelské rozhraní aplikace

# Závěr

## Zhodnocení

Analyzovali jsme zadaný problém a vytvořili jeho schéma Obrázek 1. Pro problém jsme navrhly konečně-automatový model výše popsaný tabulkami vstupních symbolů Tabulka 1, výstupních symbolů Tabulka 2 a stavů automatu Tabulka 3 a obrázkem přechodového grafu automatu Obrázek 2.

Softwarový model jsme implementovaly v programovacím jazyce C. Vytvořili jsme soubory Makefile a Makefile.win umožňující pohodlný překlad programu na platformách UNIX
a Windows pomocí programu make.

Práce splňuje všechny body zadání.

## Další možná vylepšení a rozšíření tématu

Dokážeme si představit vylepšené uživatelské rozhraní, které by bylo vizuálně přívětivější
a intuitivnější, avšak myslíme si, že takové je dostačující.

Model by mohl být rozšířen o další komponenty, které má v garáži smysl ovládat.

Model by mohl být reálně využit k ovládání takového systému. Stačilo by jen vyměnit funkce výpisu výstupních signálů na obrazovku za výkonný kód vyslání takového signálu.

Pro zvýšení čitelnosti popisku jsou použity zkratky: V = vrata, M = motor, S = světlo.